24.关于行车速度和安全

上一集我们讲了在郊外和市区的几个特殊区域的车速限制及特殊规定。这次我们要讲的是行车速度与安全行车的关系，以及由于不适当的行车速度，可能会造成危险后果等。总而言之，还是这句老话，规定的最高行车速度的限制，不是绝对的，而只是相对的，最理想的行车速度应该根据路面的实际情况和驾车者的视线能见度而定的。

不适当的行车速度

下面就谈谈几点由于驾车者不适当或太快的行车速度，可能会造成危险后果：

1.您的行车速度越快，您的视野也就越窄。这在专业术语中称作“隧道效应”或者叫作“隧道视线”视线点作用。因为您视觉的正常反映是需要一定时间的，也就是说，由于车速太快，您不能及时发现路上可能出现的障碍物或其他行车者的错误，这就可能造成由于反映时间的不足，而发生危险。

2. 据统计，40%的车祸是正面相撞，两侧和车后各20%。绝大多数交通车祸事故的发生，都是与车速太快有直接关系，而且还会造成车毁人亡之灾。

3.在下雨天或路面潮湿的情况下开快车的危险性就更大，因为，在路面潮湿的情况下的刹车距离会比在路面干燥情况下明显加长。[这也是您在驾照理论考试中经常会碰到的问题之一]。如果遇上某处路面积水的话，还可能发生汽车轮胎与地面脱离接触，导致车辆在水中打滑的危险(Aquaplaning 或 Watergladheid)。

在驾照理论考试中，经常会有这样的问题出现：在高速公路上，我的车开始在积水中打滑，这时，我该怎么办？A,右脚离开加速踏板[油门]，减速，并尽量保持直行。B,刹车减速。C,刹车并转动方向盘，以保持车辆的平衡。正确的回答应该是A。 因为车辆已经在积水中打滑，如果再刹车或转动方向盘的话，车辆就会打转，那时如果旁边车道上正好有车辆行驶而过的话，那后果就不可想象了！

4.同时，导致车辆在水中打滑的原因有两个，一是车速太快，二是与车辆轮胎的新旧和磨损程度有直接关系。轮胎凹陷缝路的设计，是为了更好的让地面上的雨水在轮胎凹陷缝路中排掉。如果轮胎凹陷缝路的深度小于2毫米的话，那么在您的行车速度以每小时80公里行驶时，轮胎的排水功能将明显减小。新的轮胎则在时速110公里时，开始失去其排水功能。另外，如果汽车轮胎的气压过低的情况下[也就是轮胎的气打得不足的话]，也会导致车辆在水中打滑。

总之，路面越是粗糙，就越有可能发生车辆在水中打滑。

5. 车辆在潮湿的路面上打转滑行，常常是由于司机的反应过晚或突然转动方向盘，外加刹车的结果，而司机的反应过晚，往往就是由于其车速太快的原因。

6. 在高速公路最右面的行车道上，人们经常会碰到两条宽宽的凹陷轨道式的车轮痕迹，这是由于这条所谓的慢车道上长期行驶着重型卡车的原因。在这段道路上行驶的话，如果在路面干燥的情况下，会使车辆有“飘逸”的感觉，如果在路面潮湿或还有积水的情况下，就更危险了，就会发生车辆在水中打滑。

在驾照理论考试中，还经常会有这样的问题出现：在高速公路上，我的车行驶在一段有凹陷轨道式的车轮痕迹行车道上，我的车有“飘”或颤抖，这时，我该怎么办？A,右脚离开加速踏板[油门]，退档减速，并尽量保持直行，在可能的情况下，变换行车道。B,刹车减速。C,向左右转动方向盘，以保持车辆的平衡。正确的回答应该是A。

可见不适当的行车速度或行车速度太快，不但没有好处，还很危险。再说，如果您要行驶100公里的路程，时速120公里和140公里只差7分钟。所以，尽管您赢得了7分钟，但却多了7分的危险！

保持安全距离

您对前面行驶的车辆贴的越近，一旦遇上那辆车紧急刹车，您就越有可能来不及反应，而撞上那辆车，所以，在公路上行驶的车辆，一定要在车辆之间保持一定的安全距离。

那么，车辆之间应该保持多少安全距离？怎样才能计算出您的车辆和您前面行驶车辆之间的安全距离呢？

计算的方法是非常简单的：即把您的行车速度除以二，就是您的车辆和您前面行驶车辆之间的安全距离。如果您的时速是50公里，那么，您们之间的安全距离就应该是25米，时速100公里，就得保持50米的安全距离。

那么，50米的距离在开车时怎么来估计呢？其实也很简单，在比利时高速公路上的每根照明路灯杆之间的距离是45米。

当然，如果遇上下雪或路面结冰的恶劣气候条件，那么，车与车之间的安全距离则应该更长。 [未完待续]