比利时驾照考试[理论和路考]指南(47)

宋方

再讲优先权(6)

无论是在驾照理论考试中，还是路考时，行车优先权问题始终占有绝对重要的地位。所以，尽管以前我们已经讲了不少有关优先权的规则和注意事项，但我觉得还是有必要再重新总结概述一下。希望各位能够在理论考试或路考时引起注意。另外，中比两国尽管有互认驾照的双边协议，但交通规则还是有很多不同之处，所以对直接用国内驾照换领比利时驾照的朋友来说，也有一定的参考价值。

当车辆交叉时的优先权规则(2)

上一篇我们讲到车辆在路口相遇或交叉时的优先权规则，以及先后行驶顺序，现在我们要讲的是车辆在行车道路上互相交叉行驶的优先权规则，以下是几个具体的例子：

- 车辆交叉原则

当您行驶在一条双向行车道上，与迎面而来的车辆交叉行驶时，根据交通规则的规定，双方车辆必须选用右侧的行车道行驶，也就是说，对方车辆是从您的左侧交叉行驶而过的。见图：

- 足够的距离

在车辆交叉行驶过程中，您还必须在车辆（侧面）之间留出足够的安全距离。当行车道的宽度有限，不允许两辆车辆正常的交叉行驶通过时，您则可以暂时借用路边的路肩行驶，或暂停一下，礼让对方先行。但前提是不能妨碍或给正好在路边的行人造成危险。在您路考过程中，这种情形是很可能会出现的。见图：

- 路面的障碍

原则很简单，如果在您的行车道上遇到“障碍物”（如道路施工工地、正在装卸货的卡车、停在路边的车辆或行人等，…），这时，对于迎面行驶而来的车辆来说，您就没有优先行驶权，因此，您就必须先放慢车速，然后停车，让对面而来的车辆先行。这也是在您驾照理论考试中常常出现的考题和路考时经常会遇到的情形。见图：

（未完待续）

——————————————————————————