25.停车距离 = 反应距离 + 刹车距离

无论您以任何车速行驶，直到车辆完全停止，总是需要一段相当距离的。这段距离就叫做停车距离。

而这段“停车距离”就等于‘反应’距离加上‘刹车’距离。

反映距离

反映距离就是从您发现路面危险障碍物，直到您开始刹车，这段时间里所行驶的那段距离。

一位警觉性很高的驾驶员，在正常情况下所需要的反应时间一般为一秒钟。

我们把这一秒钟的反应时间除以10，在乘以3，就得出我们所所的反映距离。比如：

| 行车时速 | 反映距离计算方式 |
| --- | --- |
| 30公里/小时 | 3 X 3 = 9 米的反应距离 |
| 50公里/小时 | 5 X 3 = 15米的反应距离 |
| 70公里/小时 | 7 X 3 = 21米的反应距离 |
| 90公里/小时 | 9 X 3 = 27米的反应距离 |
| 120公里/小时 | 12 X 3 = 36米的反应距离 |

注意：在某些情况下，这段反应时间将会明显地长于一秒钟[如酒后驾车或在毒品的影响下等等]。

刹车距离

刹车距离就是从您开始刹车，直到车辆完全停止为止，这段时间里所行驶的那段距离。

车速越快，所需要的刹车距离就越长，这就是最正常的物理惯性现象。这段距离还将根据不同的路面状况而变化。比如，在路面潮湿情况下，车辆的刹车距离将比在路面干燥情况下要明显增长。

另外，还有一系列附加因素，会直接影响刹车功能和距离：

- 车辆轮胎纹路的深浅和轮胎橡胶的新旧状态。

- 刹车本身的功能是否正常。

- 车辆的装载和重量….

计算刹车距离也是相当简单的。先决条件是，车辆的刹车功能、轮胎以及路面状况等，一切都在良好和正常的情况下，其计算方法如下：

- 在路面干燥情况下的刹车距离：时速除以10，结果再乘以同样的数字，再除以2。

- 在路面潮湿情况下的刹车距离：在路面干燥情况下的刹车距离在再乘以1.5 [见甲图]。

甲图

| 刹车距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行车时速 |  | 在路面干燥情况下 | 在路面潮湿情况下 |
|  | 除以10 | 结果再乘以同样的数字，再除以2 | 在路面干燥情况下的刹车距离乘以1.5 |
| 30公里/小时 | 30:10=3 | 3X3=9:2=4.5米 | 4.5X1.5=7米 |
| 50公里/小时 | 50:10=5 | 5X5=25:2=12.5米 | 12.5X1.5=19米 |
| 70公里/小时 | 70:10=7 | 7X7=49:2=24.5米 | 24.5 X1.5=37米 |
| 90公里/小时 | 90:10=9 | 9X9=81:2=40.5米 | 40.5X1.5=61米 |
| 120公里/小时 | 120:10=12 | 12X12=144:2=72米 | 72X1.5=108米 |

而这段停车距离就等于反应距离加上刹车距离。

请不要忘记：在下雪、路面结冰或积水的情况下，所需要的刹车距离将更长！[见乙图]

乙图

| 停车距离 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行车时速 |  | 干燥的路面 |  |  | 潮湿的路面 |  |  |
|  | 反应距离 |  | 刹车距离 | 停车距离 | 反应距离 | 刹车距离 | 停车距离 |
| 30公里/小时 | 9米 |  | 4.5米 | 13.5米 | 9米 | 7米 | 16米 |
| 50公里/小时 | 15米 |  | 12.5米 | 27.5米 | 15米 | 19米 | 34米 |
| 70公里/小时 | 21米 |  | 24.5米 | 45.5米 | 21米 | 37米 | 58米 |
| 90公里/小时 | 27米 |  | 40.5米 | 67.5米 | 27米 | 61米 | 88米 |
| 120公里/小时 | 36米 |  | 72米 | 108米 | 36米 | 108米 | 144米 |

在驾照理论考试中，几乎每次都会出现有关刹车距离、停车距离或有关在路面干燥或潮湿情况下刹车距离和停车距离的比较等试题，如果您能熟记以上表格内容，那么，您至少又多了几份成功的可能性！